D-Box tiedonsiirtolaitteen päivitysohjeet

HUOM! Ennen JA päivityksen jälkeen täytyy D-Boxin muisti nollata. Nollaus tapahtuu painamalla nopeasti sekunnin sisällä tähti-, piste-, peruutuspainiketta kyseisessä järjestyksessä:

[*]  --> [.] --> [<<]

Sen jälkeen D-Box kysyy huonolla suomella, että haluatko poistaa kaikki tiedostot. Paina OK-painiketta vahvistaaksesi muistin nollauksen.

- Avaa Xiring Padloader.exe tiedosto.  Seuraavanlainen ikkuna aukeaa:

2

3

- Määritä oikea sarjaportti, johon D-Box tiedonsiirtolaite on kytketty. Voit tarkastaa portin seuraavalla tavalla: Windows Käynnistä-valikko  Asetukset/Ohjauspaneeli  Suorituskyky ja ylläpito/Järjestelmä  Laitteisto  Laitehallinta  Portit

- Tallenna sähköpostin liitteenä tai pakatussa tiedostossa tulleet tiedostot haluamaasi kansioon ja avaa tiedostot samaisesta kansiosta kohtiin Application file ja Driver file.

- Pistä D-Box tiedonsiirtolaite päälle ja paina Start-painiketta, jolloin päivitys käynnistyy.

- Kun päivitys on suoritettu paina Quit-painiketta ja tarkasta onko D-Box päivittynyt uuteen versioon 4.00.

- Päivityksen jälkeen D-Boxin kieli muuttuu kreikaksi, joten kieli kannattaa muuttaa takaisin suomeksi oletusasetusten mukaisesti (tarkemmat ohjeet ohjelmistojen omissa käyttöoppaissa):

  - TachoStoresta D-Boxin asetuksia pääsee muuttamaan pääkäyttäjätilassa ”lataus D- Box” ja ”Asetusten muuttaminen” painikkeiden kautta.

  - DumpDBox-ohjelmistosta D-Boxin asetuksia pääsee muuttamaan ”Asetusten muuttaminen” painikkeen kautta.

HUOM! Nollaa D-Boxin muisti päivityksen jälkeen yllä olevien ohjeiden avulla. Muuten tietojensiirto koneelle ei jostain syystä onnistu vaan ohjelmisto sanoo, että yhteysvirhe. Jos olette jo ehtineet ladata boxille jotain tietoja, niin joudutte valitettavasti nollaamaan laitteen muistin ennen kuin yhteysvirhe saadaan korjattua.